附件一：经管平台实验室云桌面系统参数需求

一、硬件需求：

服务器：7台

- 服务器： CPU 2颗至强E5-2680 v4

- 内存：256G

- 2个千兆网口；

- USB端口不小于4个；

- 专业服务器机柜

存储：1台

A：采用ACTVIE-ACTIVE双控制器架构

B：缓存：24GB

C：容量： 20TB

D：RAID支持 0 1 5 6 10 50在磁盘系统内并存使用，支持热插拔，支持热备盘跨框热备保护硬盘

E：支持多种高级数据管理功能，如快照、卷拷贝、磁盘漫游、远程镜像、虚拟存储、主机多路径、后端多路径、局部重建、故障盘/慢盘预测和隔离、磁盘智能休眠等，提供全方位的数据保护；

服务器集群交换机：1台

- 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个100/1000 SFP，4个万兆SFP+，2个QSFP+

- 背板带宽：598Gbps/5.98Tbps

- 包转发率：222Mpps

教室终端接入交换机：9台

- 48个10/100/1000Base-T接口，4个1000Base-X SFP接口;

- 背板带宽：256Gbps

- 包转发率：78Mbps

教师机3台

- X86架构：不低于X86 四核2.0GHz

- 内存： 8G

- 硬盘： 32G 类型（ssd）

- 2G独显

- 1个千兆网口

终端机（学生机）有本地（用于3D益达）：351台

- X86架构：不低于X86 双核1.8GHz

- 内存： 4G

- 有本地系统；

- 硬盘： 32G（ssd）

显示器：21.5寸高清宽屏；354台

USB键鼠套装；354套

耳麦：354套

二、软件需求：

- 满足课程软件流畅运行；

- 有自已后台管理系统

- 管理系统有分级权限；

- 可快速转换模板；

- 模板下发时间不高于10分钟；

- 可按专业课程分配多套不同类型的虚机教学系统，教学虚机系统可免密自动登录；

- 在线视频广播流畅

- 能建立多系统环境（XP、win7、win8、服务器sever）

- 可统一设置学生终端分辨率和终端密码；

- 断线连接速度不大于5秒；

- 可调配虚机资源；

- 可实现定时定向开关机；

- 自带课表计划，可按课表自动切换虚机系统；

- 支持系统盘与数据盘分离式还原，可按每次、每周或每月定时自动还原；

- 可一键上、下课快速切换，满足临时调课；

- 可良好兼容用友U8和3D益达软件及加密狗。

- 所有瘦客户机并行启动时间不高于5分钟。

三、硬件安装实施及管理

- 服务器在机房统一部署；

- 售后服务：原厂售后服务及保修三年或以上；

- 提供原厂培训；

- 二次开发支持；

附件二：计算机系实验室桌面系统参数需求

| 序号 | 产品名称 | 详细描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 1、 处理器：2颗CPU，要求Intel Xeon E5-2680 v4。 2、 内存：配置≥256G DDR4 DIMM内存，最高2133MHz。 3、 网卡：配置1GB以太网口*6； 4、 硬盘：配置2块480GB SSD硬盘；4块4TB/SATA III7200 转硬盘 5、RAID卡：支持RAID 0、1、5、10。 6、 电源：2个热插拔1+1冗余电源 7、其他接口：1×VGA接口 ；4×外部USB接口 8、三年原厂7*24保修服务 | 2以上 |
| 2 | 终端盒 | CPU: 双核1.8GHz以上 系统：linux/XP/WIN7/WIN10； 内存：1G以上； 存储：8g以上； 接口：支持USB3.0*2以上, VGA*1，HDMI*1。 三年原厂7*24保修服务 | 71 |
| 3 | 交换机 | 1、2台52口千兆交换机（含4个万兆光口）端口配置要求：48*10/100/1000Base-T电口；4*10G BASE-X SFP+万兆光口； 2、交换容量≥ 256Gbps/2.56Tbps 3、包转发率≥132Mpps | 2 |
| 4 | 显示器 | 21寸以上全高清宽屏显示器，具有VGA+HDMI/DP接口。质保5年。 | 71 |
| 5 | 键盘鼠标 | USB键鼠套装。质保1年 | 71 |
| 6 | 安装实施 | 1、实验室内的弱电线缆敷设，包含六类非屏蔽网线、辅材、人工等。 2、云平台搭建集群，调整设备使用环境，保障新设备在2017年9月1日前投入使用，做到并发访问安全快捷稳定，流畅，满足使用需求，否则不予验收 4、原厂工程师安装、调试、培训。 | 1 |
| 7 | 虚拟化软件需求 | 1、满足课程软件流畅运行； 2、有自已后台管理系统 3、管理系统有分级权限； 4、可快速转换模板； 5、模板下发时间不高于10分钟； 6、可按专业课程分配多套不同类型的虚机教学系统，教学虚机系统可免密自动登录； 7、在线视频广播流畅 8、能建立多系统环境（XP、win7、win10、服务器sever） 9、可统一设置学生终端分辨率和终端密码； 10、断线连接速度不大于5秒； 11、可调配虚机资源； 12、可实现定时定向开关机； 13、自带课表计划，可按课表自动切换虚机系统； 14、支持系统盘与数据盘分离式还原。 15、可一键上、下课快速切换，满足临时调课； 16、可良好兼容用友U8和3D益达软件及加密狗。 17、所有瘦客户机并行启动时间不高于5分钟。 18、桌面管理服务支持支持授权数量超过3000个以上在线终端的管理 19、支持VLAN划分，能将虚拟机网络划分为多个广播域 20、支持从任意终端登录使用云桌面，支持多虚拟机切换，远程开关机等功能 21、支持定制开发，配合学院完成实验室管理平台建设 22、可扩展性好，底层能支持NVIDIA vGPU技术实现GPU虚拟化，支持在服务器端进行GPU显卡升级。 23、产品应采用国际领先的桌面虚拟化底层技术，提供佐证材料。 | 1 |
| 8 | 运行软件需求 | 1、vc++开发平台 2、Visual Studio 开发平台 3、eclips 开发平台 4、Sqlserver，mysql，Oracle数据库开发平台 5、MATLAB 6、cpture 7、CorelDraw 8、3dsmax 9、AUTOCAD 10、Photoshop |  |